SAIT SPA                                          SERIE GF 200

====================================================================================	Data di emissione: 01/01/05	Pagina 2 di 4

(Date of issue)	(Page  2 of 4)

====================================================================================

4.4	SE INGERITO: NON PROVOCARE VOMITO E CHIAMARE SUBITO UN MEDICO.

(If swallowed: do not induce vomiting call physician immediately.)

====================================================================================

5. MISURE ANTINCENDIO

(Fire-fighting measures)

====================================================================================

IN CASO DI INCENDIO RAFFREDDARE CON ACQUA I CONTENITORI ESPOSTI ALLE FIAMME

ED ESTINGUERE CON: CO2, SCHIUMA, SABBIA ECC...NON CON ACQUA.

(Cool with water cans exposed to fire. Extinguish fire with : CO2, foam, sand etc...not water.)

====================================================================================

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

(Accidental release measures)

====================================================================================

PERDITE ACCIDENTALI POSSONO ESSERE ASSORBITE CON SABBIA, TERRA O SEGATURA ED

INVIATE A DISCARICA AUTORIZZATA PER LO SMALTIMENTO.

(Accidental spillage should be absorbed into sand, hearth or saw-dust and sent to authorized dump.)

====================================================================================

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

(Handling and storage)

====================================================================================

MANTENERE I CONTENITORI BEN CHIUSI ED IN POSIZIONE VERTICALE QUANDO NON

VENGONO USATI.

IMMAGAZZINARE IN LUOGO FRESCO, ASCIUTTO E BEN VENTILATO.

(Keep  container closed, upright when not in use. Store in cool, dry and good ventilated area.)

====================================================================================

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

(Exposure controls / Personal protection)

====================================================================================

VAPORI DI STIRENE

(Styrene vapors)

PELLE	: GUANTI IMPERMEABILI RESISTENTI AI SOLVENTI

(Skin)	: (Impermeable gloves solvents resistant)

OCCHI	: OCCHIALI PROTETTIVI

(Eyes)	: (Protective glasses)

VIE RESPIRATORIE  	: MASCHERA A CARBONI ATTIVI,  ASSICURARE UNA BUONA VENTILAZIONE

(Breathe way)	: (Active coal mask, assure a good ventilation)

====================================================================================

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

(Physical and chemical properties)

====================================================================================

- COLORE	DI CATALOGO

(Color)	(Of catalog)

- ODORE	AROMATICO

(Smell)	(Aromatic)

- STATO FISICO	FLUIDO TIXOTROPICO

(Physical state)	(Tixotropic  fluid)

- SOLUBILITÀ IN ACQUA	INSOLUBILE

(Solubility in water)	(insoluble)

- PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	32°C (STIRENE)

(Flash point)	         (styrene)

- PESO SPECIFICO acqua=1 	c.a. 1,20 gr/cmc a 25°C

(Specific gravity water=1)

SCHEDA DI SICUREZZA. Cod. 2/Rev.1,pag.2