| 1. Namnet på produkten och företaget |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trade Name: | Supplier: | Manufacturer: |
| GF 200 Series | ALFA LAVAL Tumba AB | SAIT SPA |
|  | Hans Stahles väg | Via S’Anna alle paludi 115 |
|  | SE-147 80 Tumba Sverige Tel: +46 (0)8 53 06 50 00 Fax:+46 (0)8 - 53 06 52 59 | 80142-Napoli Italien |
| e-mail | sds.question@alfalaval.com |  |
| Product Type: |  |  |
| Spackel för reparation |  |  |
| Nödnummer: 020-99 60 00 öppet 24h |  |  |

2. Farliga egenskaper

Produkten är brandfarlig. Ångor kan irritera ögonen, andningsorganen och huden.

| 3. Sammansättning / ämnenas klassificering |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponenter | Halt (%) | CAS Nr | EC Nr | Symbol | EEC-klassificering |
| Styren | 20 - 40 | 100-42-5 | 202-851-5 | Xn | R10-20-36/38 |
| För förklaring av R-fraser se sektion 16. |  |  |  |  |  |

| 4. Första hjälpen |  |
| --- | --- |
| Vid inandning | Uppsök frisk luft. Ge konstgjord andning eller syrgas vid oregelbunden andning eller om andningen upphört. Kontakta läkare. |
| Vid hudkontakt | Tvätta noggrant med tvål och vatten. |
| Vid ögonkontakt | Skölj rikligt med tempererat vatten i minst 5 minuter. Kontakta läkare. |
| Vid förtäring | Framkalla inte kräkning. Kontakta omedelbart läkare. |

| 5. Åtgärder vid brand |  |
| --- | --- |
| Lämpliga släckmedel | CO2, skum eller sand, inte vatten. |
| Slutna behållare i närheten av brand ska kylas med vatten. |  |

| 6. Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp |  |
| --- | --- |
| Spill | Valla in med sand, jord eller sågspån och lämna för deposition. |
| Personligt skydd | Använd skyddsglasögon och skyddshandskar. Sörj för god ventilation. |
| Miljöskyddsåtgärder | Låt ej hamna I avloppssystemet, ytvatten eller grundvatten. |

| 7. Hantering och lagring |  |
| --- | --- |
| Lagring | Öppnad behållare ska återförslutas väl och förvaras i upprätt läge. Lagras kallt på en torr och väl ventilerad plats. |
| Hantering | Undvik kontakt med hud och ögon. Hantera endast i utrymmen med god ventilation. |

| 8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hudskydd | Lämpliga skyddshandskar. |  |  |  |  |  |
| Ögonskydd | Skyddsglasögon. |  |  |  |  |  |
| Andningsskydd | Mask med aktivt kol. Sörj för god ventilation. Halten av styrenångor i luften ska mätas och måste ligga under gränsvärdena som anges nedan. |  |  |  |  |  |
| Ämne |  | NGV |  | KTV |  | Notes |
|  | % wt/wt | 8 h ppm | 8h mg/m3 | 15 min ppm | 15 min mg/m3 |  |
| Styren ångor |  | 20 | 90 | 50 | 200 | H,M |
| Anm. H | Ämnet kan lätt upptas genom huden. |  |  |  |  |  |
| Anm M | Medicinsk kontroll krävs |  |  |  |  |  |

| 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper |  |
| --- | --- |
| Utseende | Tixotropisk vätska |
| Lukt | Aromatisk |
| Flampunkt | 32 ºC (styren) |
| Specifik densitet vatten = 1 | Ca 1.20 g/cmc at 25 ºC |
| Löslighet | Olöslig i vatten |

| 10. Stabilitet och reaktivitet |  |
| --- | --- |
| Förhållanden som bör undvikas | Värme över 25ºC, solbestrålning. |
| Material och kemiska produkter som bör undvikas | Starkt oxiderande ämnen. |
| Farliga omvandlingsprodukter | Stabil. |

| 11. Toxikologisk information |  |
| --- | --- |
| Inandning | LC; >5 mg/l (styren) |
| Förtäring | LD50; >2000 mg/kg (styren) |

12. Ekoogisk information

Produkten får inte släppas ut i avlopp eller vattendrag.

13. Avfallshantering

Uthärdat material betraktas inte som farligt och kan slängas enligt lokala föreskrifter.

| 14. Transportinformation |  |
| --- | --- |
| ADR/ADR-S/ RID/RID-S | UN-Nr: 1139 Benämning,sv: Täcklösning (ångtryck vid 50ºC högst 110 kPa) Proper shipping name: Coating solution (vapour pressure at 50 ºC not more than 110 kPa) Klass: 3 Klassificeringskod: F1 Förpackningsgrupp: lll |
| IMDG-koden | UN-No: 1139 Proper shipping name: Coating solution (vapour pressure at 50 ºC not more than 110 kPa) IMO-class: 3 Subsidiary risk: - Packaging group: lll EmS No: F-E, S-E Marine pollutant: No Flashpoint: 32 °C |
| DGR | UN-No: 1139 Proper shipping name: Coating solution (vapour pressure at 50 ºC not more than 110 kPa) Class: 3 Subsidiary risk: - Packaging group: lll |

| 15. Gällande bestämmelser |  |  |
| --- | --- | --- |
| Farosymboler | Xi | Irriterande |
| R-fraser | R10 Brandfarligt. R20 Farligt vid inandning R36/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. |  |
| S-fraser | S23 Undvik inandning av ånga. S38 Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. S51 Sörj för god ventilation. |  |

| 16. Övrig information |  |
| --- | --- |
| Förklaring av R-fraser under sektion 2 | R10 Brandfarligt. R20 Farligt vid inandning. R36/38 Irriterar ögonen och huden. |
| Ny revision pga ändringar i punkterna: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 och 15. |  |

FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR

Alfa Laval lämnar denna information i god tro, men intygar därmed inte att den är heltäckande eller korrekt. Dokumentet är endast avsett som en vägledning om de potentiella risker som kan förknippas med produkten. Var och en som arbetar med eller i närheten av produkten skall ha genomgått lämplig utbildning. Personer som kommer i kontakt med produkten måste ha förmåga att använda sitt eget omdöme avseende villkor eller metoder för hantering, lagring och användning av produkten. Alfa Laval påtar sig inget ansvar för anspråk, förluster eller skador av något slag som härrör från informationen i detta säkerhetsblad eller från produktens användning, hantering, lagring eller bortskaffande. Alfa Laval lämnar inga utfästelser eller förbindelser, varken uttryckligen eller underförstått, inklusive men inte begränsat till garantier om säljbarhet eller ändamålsenlighet, vare sig det gäller informationen i detta dokument eller produkten som informationen avser.